| THUYẾT MINH QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG |  |
| --- | --- |
| DỰ ÁN : | Khu nhà ở xã hội HHO-05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| ĐỊA ĐIỂM: | Số 120 đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận. |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOACH: | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC LẬP PHƯƠNG - CUBIC |

| THUYẾT MINH QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG |  |
| --- | --- |
| DỰ ÁN : | KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HHO-05 TẠI PHƯỜNG BẮC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA |
| ĐỊA ĐIỂM: | Số 120 đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận. |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOACH: | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC LẬP PHƯƠNG - CUBIC |

|  |  | Ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- | --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOACH: |
| Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận. |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC LẬP PHƯƠNG - CUBIC |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

CHƯƠNG I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ	5

1. Lý do lập quy hoạch tổng mặt bằng	5

2. Các căn cứ pháp lý	5

2.1	Căn cứ pháp lý chung:	5

2.2	Căn cứ pháp lý của dự án:	5

2.3	Quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng:	6

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH  VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG	7

1. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:	7

2. Vị trí, phạm vi  ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:	7

3. Quy mô diện tích ô đất nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng:	7

4. Đánh giá điều kiện tự nhiên hiện trạng ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:	7

4.1. Địa hình, địa mạo:	7

4.2. Khí hậu:	7

5. Hiện trạng sử dụng đất, quy mô dân số, công trình và kiến trúc cảnh quan ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:	8

6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:	8

7. Hiện trạng và mối quan hệ của khu đất với tổng thể kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường:	8

8. Đánh giá chung:	8

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU LẬP  QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG	9

1. Sự cần thiết lập Quy hoạch tổng mặt bằng:	9

2. Mục tiêu:	9

3. Các yêu cầu chính cần đạt được khi lập quy hoạch:	9

4. Định hướng quy hoạch:	10

5. Các yêu cầu chung về quy hoạch:	10

CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	11

1. Tính chất, mục tiêu dự án	11

2. Quy mô dự án	11

3. Nguồn vốn đầu tư:	11

4. Quan điểm quy hoạch	11

5. Chức năng sử dụng đất:	12

6. Các chỉ tiêu quy hoạch:	12

6.1 Bảng tổng hợp chỉ tiêu Quy hoạch TMB và phương án kiến trúc:	12

7. Bảng so sánh chỉ tiêu quy hoạch	13

8. Chỉ giới xây dựng:	14

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	15

1. Các yếu tố tác động đến quy hoạch	15

2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch:	15

2.1 Về giao thông- tiếp cận	15

2.2 Về giao thông - nội bộ	15

2.3 Sảnh đón:	15

3. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:	16

3.1. Quy định về cao độ hoàn thiện:	16

3.2 Quy định về hình thức kiến trúc,màu sắc và vật liệu hoàn thiện:	17

3.3 Quy định về tổ chức sân vườn, cây xanh quanh công trình:	17

CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM	18

CHƯƠNG VII: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	19

1. Cơ sở thiết kế	19

2. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật	19

2.1 Quy hoạch giao thông:	19

2.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:	20

2.3 Quy hoạch cấp nước:	22

2.4 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:	24

2.5 Quy hoạch cấp điện:	25

2.6 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:	27

2.7. Đánh giá khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội khu vực:	28

CHƯƠNG VIII: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH	31

1. Yêu cầu chung	31

2. Đề xuất phương án kiến trúc sơ bộ công trình:	33

2.1 Giải pháp bố trí công năng mặt bằng:	33

2.2 Giải pháp tổ chức mặt đứng	34

3. Không gian giao thông và đỗ xe:	34

3.1 Diện tích đỗ xe tính toán	34

3.2 Diện tích đỗ xe thiết kế	35

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	36

1. Kết luận:	36

2. Kiến nghị:	36

# CHƯƠNG I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

## 1. Lý do lập quy hoạch tổng mặt bằng

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 về việc giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp dự  án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự  án Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Việc lập quy hoạch là cơ sở pháp lý, giúp định hướng phát triển dự án, đảm bảo sự hài hòa giữa các công trình, hạ tầng, và môi trường xung quanh, góp phần xây dựng một khu vực phát triển bền vững.

## 2. Các căn cứ pháp lý

### Căn cứ pháp lý chung:

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024;

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP của chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Nghị định số 178/2025/NĐ-CP của chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Nghị định số 145/2025/NĐ-CP của chính phủ: quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ xây dựng quy định quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn  cứ  Nghị  quyết  số  201/2025/QH15  ngày  29  tháng  5  năm  2025  của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;

Căn  cứ  Nghi  định  số  192/2025/NĐ-CP  ngày  01  tháng  7  năm  2025  của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số  
201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội Thí điểm về một số cơ  
chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

### Căn cứ pháp lý của dự án:

Quy hoạch phân khu điều chỉnh khu dân cư phường Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000, đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2025;

Quyết  định số  1855/QĐ-UBND  ngày  27  tháng 6 năm  2025  của  
UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở  
xã hội HHO-05 (Hacom Galacity);

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, do Công ty TNHH nam miền trung (trung tâm thí nghiệm và kiểm định VLXD nam miền trung LAS-XD.371 lập năm 2025.

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn quy phạm hiện hành;

Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan;

### Quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng:

| - QCVN 01:2021/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; |
| --- | --- |
| - QCVN 02/2022/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; |
| - QCVN 03/2022/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế trong xây dựng ; |
| - QCVN 04/2021/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ; |
| - QCVN 05:2008/BXD | - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe ; |
| - QCVN 06/2022/BXD VÀ THÔNG TƯ 09/2023/TT-BXD BAN HÀNH SĐ1-2023 QCVN 06:2022/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình: |
| - QCVN 07/2023/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật |
| - QCVN 08/2018/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tầu điện ngầm |
| - QCVN 09:2017/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả |
| - QCVN 10/2024/BXD | : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng |
| - QCVN 12/2014/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và côngtrình công cộng |
| - QCVN 13/2018/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô |
| - QCVN 16/2023/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa và vật liệu xây dựng |
| - QCVN 17/2018/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời |
| - QCVN 18/2021/BXD | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng |
|  | Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác; |

# CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH  VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG

## 1. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:

Khu đất nghiên cứu lập bản vẽ tổng mặt bằng Khu nhà ở xã hội HHO–05, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích khoảng 5167,7 m2 được giới hạn bởi các mốc 1, 2, 3, 4, 5, 1.

## 2. Vị trí, phạm vi  ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có phạm vi, ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Ngô Lan Chi.

+ Phía Nam giáp đường Điện Biên  Phủ.

+ Phía Tây giáp đường  Hoàng Tăng Bí.

+ Phía Đông giáp đường Nguyễn Huy Hiệu.

## 3. Quy mô diện tích ô đất nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch : 5167.7m².

## 4. Đánh giá điều kiện tự nhiên hiện trạng ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:

### 4.1. Địa hình, địa mạo:

Hiện trạng khu đất là khu vực xây dựng các công trình ki ốt  cấp 4 bao quanh hướng Bắc, Đông và Tây đang phá dỡ, khu đất có địa hình bằng phẳng, cao độ địa hình có sự chênh lệch từ 4.0 đến 5.4 theo cao độ nhà nước (Hòn Dấu).

Dự án được xây dựng ngay tại khu vực sát đường Điện Biên Phủ tạo điều kiện giao thông hết sức thuận lợi, phù hợp với chiến lược phát triển và quy hoạch chung của Thành phố. Hệ thống thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước và thoát nước hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Dự án, do đó rất thuận tiện trong quá trình thi công và dự án đưa vào vận hành.

### 4.2. Khí hậu:

Phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có khí hậu nhiệt đới xavan chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Khí hậu Nha Trang tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm là 26,3⁰C. Có mùa đông ít lạnh và mùa mưa kéo dài. Mùa mưa lệch về mùa Đông bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 dương lịch, lượng mưa chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm). Khoảng 10 đến 20% số năm mùa mưa bắt đầu từ tháng 7, 8 và kết thúc sớm vào tháng 11. So với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Nha Trang là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm. Những đặc trưng chủ yếu của khí hậu Nha Trang là: nhiệt độ ôn hòa quanh năm (25⁰C - 26⁰C), tổng tích ôn lớn (> 9.5000C), sự phân mùa khá rõ rệt (mùa mưa và mùa khô) và ít bị ảnh hưởng của bão.

## 5. Hiện trạng sử dụng đất, quy mô dân số, công trình và kiến trúc cảnh quan ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:

- Hiện trạng dân cư: Trong khu đất nghiên cứu lập quy hoạch không có dân cư sinh sống.

- Trong khu đất nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng tồn tại một số công trình tôn, tạm.

## 6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ô đất nghiên cứu lập quy hoạch:

- San nền: Chưa được san nền theo cao độ quy hoạch;

- Kỹ thuật đất xây dựng: Địa hình đất tương đối bằng phẳng;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc,.. đấu nối theo hạ tầng toàn khu.

## 7. Hiện trạng và mối quan hệ của khu đất với tổng thể kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

- Khu đất nghiên cứu nằm trong Quy hoạch phân khu điều chỉnh khu dân cư phường Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000, đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2025;

- Có vị trí giáp trục đường Điện Biên Phủ dẫn thẳng ra trục đường bo quanh bờ biển Phạm Văn Đồng, trong bán kính 500m gần với khu trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang, Trường Đại học Thông tin Liên Lạc và Chung cư Bình Phú 2 đã được đưa vào sử dụng;

## 8. Đánh giá chung:

- Mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ;

- Giải phóng mặt bằng: tồn tại một số công trình tôn, tạm do đó rất thuận tiện cho việc thiết kế xây dựng các công trình mới;

- Khu vực xây dựng không nằm trong khu vực quân sự, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Không có các loại động vật, thực vật quý hiếm, không có cảnh quan thiên nhiên cũng như các di tích lịch sử/văn hoá cần bảo tồn.

# CHƯƠNG III: MỤC TIÊU LẬP  QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

## 1. Sự cần thiết lập Quy hoạch tổng mặt bằng:

- UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu điều chỉnh khu dân cư phường Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000;

- Cụ thể hóa đề án“ Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo đó, lập quy hoạch Tổng mặt bằng “Khu nhà ở xã hội HHO–05, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” là cần thiết và cấp bách nhằm tạo cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là căn cứ pháp lý để chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

## 2. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ- UBDN ngày 16/01/2025;

- Cụ thể hóa đề án “ Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Xây dựng một khu dân cư nhà ở xã hội đáp ứng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

- Xác định giải pháp quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, giao thông và cảnh quan khu vực;

- Làm cơ sở để Chủ đầu tư triển khai lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch; Là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương quản lý quy hoạch, đất đai, dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

## 3. Các yêu cầu chính cần đạt được khi lập quy hoạch:

- Xác định chỉ tiêu về sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho lô đất, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn có liên quan. Tạo lập bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại, khang trang, sạch đẹp, văn minh và đồng bộ;

- Xác định vị trí, quy mô, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện;

- Tổ chức hình thức kiến trúc cảnh quan và tạo lập bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại, khang trang, sạch đẹp, văn minh và đồng bộ;

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có);

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các quy hoạch phân khu đã được UBND thành phố phê duyệt;

- Khớp nối đồng bộ giữa khu vực quy hoạch và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực lân cận để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

## 4. Định hướng quy hoạch:

- Quy hoạch Tổng mặt bằng “Khu nhà ở xã hội HHO–05, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”  đảm bảo phù hợp với chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo định hướng Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ- UBND ngày 16/01/2025;

- Kết nối hài hòa về không gian, kiến trúc cảnh quan, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án với khu vực lân cận.

## 5. Các yêu cầu chung về quy hoạch:

- Quy hoạch Tổng mặt bằng “Khu nhà ở xã hội HHO–05, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án theo Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ – UBND ngày 16/01/2025;

- Đảm bảo chỉ giới theo quy hoạch;

- Tổng mặt bằng bố trí các chức năng bên trong đảm bảo an toàn PCCC, chiếu sáng, thông gió, tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành;

- Khối nhà cao tầng được bố trí hợp lý trong một hệ thống giao thông phù hợp. Mặt bằng quy hoạch tổng thể có bố trí kết hợp hài hoà giữa giao thông đối ngoại và giao thông đối nội;

- Công trình có khoảng lùi đảm bảo QCXD Việt Nam, thiết kế đảm bảo an toàn PCCC cho công trình, theo quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành ;

- Hệ thống đường nội bộ được bố trí hợp lý nhằm tạo thêm không gian linh hoạt, đảm bảo tiện nghi môi trường cho công trình, thuận tiện cho sinh hoạt của người sử dụng;

- Quy hoạch đảm bảo các quy trình, quy phạm theo quy định hiện hành của pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.

# CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 1. Tính chất, mục tiêu dự án

Xây dựng mới khu nhà ở xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh sản phẩm nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

## 2. Quy mô dự án

- Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch : 5167,7m².

- Xây dựng công trình nhà ở xã hội cao tầng;

- Mật độ xây dựng tối đa 60%;

- Tầng cao công trình: Phần nổi: 23 tầng; Phần ngầm: 1 tầng (phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đỗ xe của công trình ).

- Tổng diện tích sàn xây dựng: Phần nổi (không bao gồm tum thang kỹ thuật) khoảng 50.565 m²; Phần ngầm khoảng 4.982 m²  (phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đỗ xe của công trình, trong đó diện tích sử dụng làm đỗ xe khoảng 4.480m²).

- Cấp công trình: Cấp 1

- Bậc chịu lửa: Bậc 1

## 3. Nguồn vốn đầu tư:

Dự kiến dự án sẽ được đầu tư bằng các nguồn vốn sau:

- Vốn tự có;

- Vốn vay và huy động khác.

## 4. Quan điểm quy hoạch

- Dự  án ” Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa “ được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích khoảng 5.167,7 m² thuộc Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ - UBND ngày 16/01/2025;

- Quy hoạch tổng mặt bằng được lập trên cơ sở tuân thủ chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của quy hoạch phân khu đã được duyệt, khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời đảm bảo sự hài hòa về kiến trúc cảnh quan với các công trình sẵn có, đáp ứng xu thế phát triển chung của toàn khu;

- Phương án thiết kế cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng sau đây:

- Tính gắn kết và hài hoà: Thể hiện ở bố cục và hình khối công trình mang tính chất của dự án, đảm bảo yếu tố hài hòa với cảnh quan xung quanh khu vực;

- Tính hiệu quả: Đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng, khai thác ở mức độ cao nhất, phù hợp với tính chất của công trình;

- Tính khả thi về kỹ thuật: Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện thi công.

- Vị trí xây dựng, chỉ giới đường đỏ, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, vệ sinh môi trường phải phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

- Kiến trúc công trình đảm bảo quy mô, hiện đại và hài hoà giữa thiết kế toà nhà với cảnh quan chung của khu vực;

- Thể hiện phong cách kiến trúc đẹp, độc đáo, sử dụng vật liệu cao cấp, sang trọng, bền vững, phù hợp với tính chất công trình và phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương.

- Tổ chức không gian đẹp, thoáng và linh hoạt. Thiết kế khu vực vệ sinh và các hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn;

- Đảm bảo công năng, diện tích sử dụng hợp lý, hiệu quả.

## 5. Chức năng sử dụng đất:

- Dự  án ” Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa “ là tòa nhà ở xã hội cao 23 tầng nổi và 01 tầng ngầm.

- Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch : 5.167,7m².

## 6. Các chỉ tiêu quy hoạch:

### 6.1 Bảng tổng hợp chỉ tiêu Quy hoạch TMB và phương án kiến trúc:

| BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU QUY HOẠCH TMB VÀ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Chức năng sử dụng |  | NHÀ Ở XÃ HỘI |
| 2 | Diện tích khu đất lập quy hoạch | m2 | 5.167,7 |
| 3 | Diện tích xây dựng | m2 | 2.760,0 |
| 4 | Mật độ xây dựng | % | 53,4 |
| 5 | Tầng cao công trình (phần nổi) | Tầng | 23 |
| 6 | Tầng cao công trình (phần ngầm) | Tầng | 1 |
| 7 | Chiều cao công trình khoảng | m | 85 |
| 8 | Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi (không bao gồm tum thang kỹ thuật) | m2 | 50.565 |
| 9 | Tổng diện tích xây dựng phần ngầm | m2 | 4.982 |
| 10 | Hệ số sử dụng đất | Lần | 9,8 |
| 11 | Tổng số căn hộ khoảng | Căn | 520 |
|  | - Số căn hộ diện tích sử dụng ≤ 70m2 | căn | 476 |
|  | - Số căn hộ diện tích sử dụng >70m2 | căn | 44 |
| 12 | Dân số (tính toán 27m2 sử dụng căn hộ/ người) khoảng | Người | 1.332 |
| 13 | Tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ và kinh doanh dịch vụ thương mại | m2 | 37.371 |
|  | - Diện tích sử dụng căn hộ NOXH | m2 | 35.951 |
|  | - Diện tích kinh doanh dịch vụ thương mại (TMDV), không bao gồm nhà trẻ | m2 | 1.420 |

Lưu ý trong các bước thiết kế tiếp theo, việc thiết kế chi tiết công trình sẽ làm thay đổi nhỏ các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc. Tuy nhiên việc thay đổi không được vượt quá 5% chỉ tiêu đã có và đồng thời phải đảm bảo chỉ tiêu theo quy định hiện hành. Ngoài ra:

- Diện tích sử dụng căn hộ và tỷ lệ giữa các căn hộ có thể thay đổi. Tuy nhiên phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội.

- Tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ và kinh doanh dịch vụ thương mại có thể thay đổi. Tuy nhiên tỷ lệ diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại không được vượt quá 20% tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ nhà ở của dự án.

* Ghi chú:

- Căn hộ có diện tích căn hộ 77 m2 chiếm tỷ lệ: 8,5% tổng số căn hộ.

- Diện tích sàn sử dụng TMDV/ tổng diện tích sàn sử dụng là 3,8%

- Diện tích sàn sử dụng căn hộ NOXH / tổng diện tích sàn sử dụng là 96,2%

- Diện tích sàn xây dựng tầng nổi bao gồm hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy.

- Tổng diện tích sàn xây dựng/ sàn sử dụng của công trình, diện tích sàn xây dựng các khu chức năng của công trình sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và cần đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đã được xác định tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500, tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định khác có liên quan.

- Diện tích cây xanh tối thiểu 1.034m² (bao gồm sân vườn, đường nội bộ)

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi xây dựng công trình phải tuân thủ kích thước khống chế tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 được chấp thuận.

- Chỉ giới xây dựng và ranh giới xây dựng tầng hầm được xác định tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng, tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Tầng hầm của công trình được sử dụng để bố trí chức năng đỗ xe và không gian kỹ thuật theo quy định. Giải pháp thiết kế, bố trí công năng, quy mô diện tích xây dựng tầng hầm cụ thể sẽ được tính toán và xác định chính xác trong giai đoạn lập phương án kiến trúc công trình, dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo các yêu cầu PCCC, quản lý không gian ngầm theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành quy định.

- Giải pháp thiết kế các công trình tại khu đất dự án phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, chống động đất…, tuân thủ Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06: 2022/BXD - sửa đổi 1: 2023) và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định khác có liên quan.

## 7. Bảng so sánh chỉ tiêu quy hoạch

| STT | Nội dung | Đơn vị | Quyết định Chấp thuận Chủ trương đầu tư | Quy hoạch Tổng mặt bằng | So sánh tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng sử dụng |  | NHÀ Ở XÃ HỘI | NHÀ Ở XÃ HỘI |  |
| 2 | Diện tích khu đất lập quy hoạch | m2 | 5.167,7 | 5.167,7 | 0,0 |
| 3 | Diện tích xây dựng | m2 | 3100,6 | 2.760,0 | -341 |
| 4 | Mật độ xây dựng | % | 60 | 53,4 | -6,6 |
|  | - Khối đế | % | 60 | 53,4 |  |
|  | - Khối tháp | % | 41,8 | 41,5 |  |
| 5 | Tầng cao công trình (phần nổi) | Tầng | 23 | 23 | 0,0 |
| 6 | Tầng cao công trình (phần ngầm) | Tầng | 1 | 1 | 0,0 |
| 7 | Chiều cao công trình khoảng | m | 81,5 | 85 | +3,5 |
| 8 | Hệ số sử dụng đất | Lần | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 9 | Tổng số căn hộ khoảng | Căn | 528 | 520 | -8 |
| 10 | Dân số (tính toán 27m2 sử dụng căn hộ/ người) | Người | 1.354 | 1.332 | -22 |
| 11 | Diện tích sàn xây dựng nhà ở | m2 | 47.542 | 46.781,5 | -760,5 |

## 8. Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng phần ngầm tối đa trùng với ranh giới ô đất dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

- Chỉ giới xây dựng phần nổi đảm bảo theo bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD và được xác định tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được chấp thuận

# CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

## 1. Các yếu tố tác động đến quy hoạch

- Khu vực nằm trong tổng thể Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ sở và tiền đề để dự án quy hoạch này sẽ hướng đến một giải pháp quy hoạch đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai, đầu tư và khai thác;

- Các yếu tố tác động đến quy hoạch bao gồm:

- Hiện trạng công trình xung quanh, các công trình hạ tầng đã và sẽ đầu tư;

- Tuyến đường quy hoạch tiếp giáp với mặt chính của dự án tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, tiếp cận dự án;

- Các chức năng, dịch vụ tiện ích kết hợp để phục vụ nhu cầu của người sử dụng trong và xung quanh dự án;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ và kết nối với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực đã quy hoạch.

## 2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch:

### 2.1 Về giao thông- tiếp cận

- Lối vào chính phía Đông khu đất giáp đường Nguyễn Huy Hiệu: Là lối ra vào chính của dự án;

- Lối vào phía Bắc giáp với đường Ngô Lan Chi, phía Nam giáp đường Điện Biên Phủ: là lối ra vào phụ của dự án được kết nối với tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

### 2.2 Về giao thông - nội bộ

- Công trình được bố trí hệ thống đường nội bộ rộng tối thiểu 4m (Tải trọng 40 tấn);

- Bãi xe PCCC được bố trí hợp lý đảm bảo theo QCVN 06:2022/BXD và TT 09/2023 sửa dổi 01:2023 –QCVN 06:2022 về PCCC;

- Có ram dốc dành cho người khuyết tật tiếp cận ở các sảnh chính;

### 2.3 Sảnh đón:

- Sảnh căn hộ nằm ở phía Đông của khu đất;

- Sảnh thương mại dịch vụ và sảnh nhà trẻ nằm ở phía Tây của khu đất;

## 3. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:

- Bố cục mặt bằng và tổ chức không gian cảnh quan công trình tại ô đất tuân thủ chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế được xác lập trong bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được chấp thuận, đảm bảo các yêu cầu về khoảng lùi, khoảng cách, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... tuân thủ QCVN 01:2021/BXD; Tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong tổng thể ô đất được nghiên cứu hài hòa với không gian cảnh quan chung, thống nhất về hình thức, phong cách kiến trúc các công trình trong khu vực, phù hợp với khí hậu, chức năng sử dụng của công trình, khuyến khích theo hướng kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo các yêu cầu về PCCC, thoát người…

- Công trình với phong cách kiến trúc hiện đại, màu sắc hài hòa, tạo điểm nhấn không gian đô thị; Trong đó khối đế công trình nhà ở cao tầng bố trí các công năng công cộng, thương mại, dịch vụ.

- Không bố trí tường rào phía tiếp giáp với đường giao thông để tạo không gian mở, kết hợp tổ chức cây xanh, sân vườn tăng diện tích cây xanh đô thị, cải thiện điều kiện môi trường, tạo điểm nhấn cho khu vực. Việc bố trí cây xanh trong khuôn viên ô đất cần thống nhất chủng loại cây, đảm bảo khoảng cách cây trồng, chiều cao và đường kính thân cây đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng, không cản trở tầm nhìn giao thông và ảnh hưởng tới công trình hạ tầng đô thị.

- Hệ thống trang thiết bị hạ tầng được bố trí đồng bộ, các cấu kiện hạ tầng (ga, nắp đan, tủ cáp... ) công trình tiện ích đường phố và chiếu sáng đô thị bố trí theo quy phạm hiện hành và được thiết kế với yêu cầu hạn chế tối đa án ngữ tại các vị trí bất lợi. hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (đèn led) vừa đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tính thẩm mỹ.

### 3.1. Quy định về cao độ hoàn thiện:

Cao độ nền hoàn thiện tại các sân đường tùy vị trí theo thiết kế san nền. Cao độ hoàn thiện tại nền tầng khối nhà chính khoảng + 0,450m đến +0,750 so với cao độ sân đường.

- Chiều cao tầng hầm khoảng			: 4,5m

- Chiều cao tầng 1 khoảng				: 5,2m

- Chiều cao tầng 2 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 3 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 4 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 5 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 6 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 7 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 8 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 9 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 10 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 11 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 12 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 13 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 14 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 15 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 16 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 17 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 18 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 19 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 20 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 21 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 22 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng 23 khoảng				: 3,2m

- Chiều cao tầng tum thang khoảng		: 5,0 m

- Chiều cao phần trang trí mái			: 2,0 m

- Tổng chiều cao của công trình khoảng              : 83,35m

### 3.2 Quy định về hình thức kiến trúc,màu sắc và vật liệu hoàn thiện:

Công trình được nghiên cứu mầu sắc đơn giản, hài hòa, hiện đại. Mặt tiền ngoại thất được nghiên cứu trên nguyên tắc không sử dụng mầu sắc có độ chói, ưu tiên sử dụng mầu trung tính và mầu trắng; phần đế ốp đá kết hợp với những mảng kính lớn.

### 3.3 Quy định về tổ chức sân vườn, cây xanh quanh công trình:

- Đất cây xanh: Nằm bao quanh công trình, được tổ chức thành các bồn cây, sân vườn  với tổng diện tích tối thiểu 1,034 m2;

- Tạo các bồn cây cảnh quan trên mặt sân đường, trồng các cây bóng mát với tán nhỏ;

- Tổ chức sân vườn, cây xanh bao quanh công trình, bố trí thành các bồn cây, vườn hoa tạo thành các không gian xanh, điểm nhấn cho khu vực.

# CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

1. Phạm vi ranh giới xây dựng tầng hầm (tối đa): trùng với ranh giới khu đất.

2. Về quy mô tầng hầm: xây dựng 01 tầng hầm để bố trí nhu cầu đỗ xe của dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, cấp điện, thoát nước thải....) và các hạng mục công trình khác của dự án đảm bảo phù hợp với QCVN 13:2018/BXD và QCVN 06: 2022/BXD - sửa đổi 1: 2023, tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 4.982m2.

3. Chức năng sử dụng tầng hầm:

Bố trí nhu cầu đỗ xe của dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật (thang máy, bể nước ngầm, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải....) và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ phục vụ trong quá trình công trình đi vào hoạt động.

# CHƯƠNG VII: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 1. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

-	QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 4513:1988- Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 7957:2023- Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

-	Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khác có liên quan.

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỉ lệ 1/500.

- Đồ án quy hoạch cấp trên:

+ Quy hoạch phân khu điều chỉnh khu dân cư phương Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2025.

## 2. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

### 2.1 Quy hoạch giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ theo quy hoạch chung và các quy hoạch liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Khớp nối mạng đường của khu vực nghiên cứu với mạng đường của các khu vực xung quanh.

- Tuân thủ chỉ giới đường đỏ được duyệt.

- Thiết kế và phân cấp mạng đường trong khu vực nghiên cứu, tạo mối liên hệ giữa khu vực nghiên cứu với khu vực xung quanh.

b. Giải pháp thiết kế:

Giải pháp tổ chức mạng lưới giao thông:

Mạng lưới giao thông gồm tuyến giao thông đối ngoại và tuyến giao thông nội bộ của dự án. Mạng lưới đường của dự án được thiết kế đảm bảo khớp nối với mạng lưới đường quanh khu vực tạo thành một mạng lưới liên hoàn, đảm bảo sự liên kết, kết nối  của dự án với hệ thống giao thông đối ngoại.

* Giao thông đối ngoại:

- Phía Bắc khu đất dự án giáp đường Ngô Lan Chi có quy mô mặt cắt ngang B=13m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5	          = 7 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			3,0+3,0        = 6,0 m.

- Phía Nam khu đất dự án giáp đường Điện Biên Phủ có quy mô mặt cắt ngang B=20m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x6	          = 12 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			4,0+4,0        = 8,0 m.

- Phía Đông khu đất dự án giáp đường Nguyễn Duy Hiệu có quy mô mặt cắt ngang B=13m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5	          = 7 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			3,0+3,0        = 6,0 m.

- Phía Tây khu đất dự án giáp đường Hoàng Tăng Bí có quy mô mặt cắt ngang B=13m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5	          = 7 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			3,0+3,0        = 6,0 m.

- Dự án tổ chức lối ra vào tiếp cận từ đường Điện Biên Phủ, Ngô Lan Chi và Đường Nguyễn Duy Hiệu; bề rộng lối ra vào ≥5,5m, đảm bảo các phương tiện ra vào.

* Giao thông đối nội:

- Tuyến đường nội bộ bố trí xung quanh công trình có bề rộng 3,5m-5,5m; đảm bảo kích thước theo quy định để xe giao thông cơ giới và xe phòng cháy chữa cháy có thể tiếp cận công trình.

- Lối ra vào hầm và lối thoát hiểm đáp ứng yêu cầu về PCCC theo QCVN 06/2022.

* Chỉ tiêu kỹ thuật:

-	Bãi đỗ xe: Tổng diện tích bãi đỗ xe (tầng hầm )là 4.683m2.

-	Độ dốc ngang toàn bộ mặt đường một mái i=2%.

### 2.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ các định hướng cao độ nền và thoát nước mưa trong đồ án Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

- Tận dụng tối đa điều kiện hiện trạng, đảm bảo thoát nước mặt tốt và giao thông an toàn, thuận tiện;

- Địa hình khu vực dự án sẽ được thiết kế trên nền hiện trạng tự nhiên của khu vực và sẽ thiết kế sao cho việc thoát nước dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu bảo vệ môi trường;

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất;

- Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận hợp lý;

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với hệ thống thoát nước chung của khu vực. Đặt đường cống, rãnh hợp lý, tổn thất thủy lực, lãng phí đường ống.

b. Giải pháp thiết kế:

* Cao độ san nền:

-	Cao độ nền của khu đất được xác định trên cơ sở phù hợp với cao độ nền của các tuyến đường giao thông đối ngoại hiện có, đã hoàn thiện. Cao độ nền khu đất được xác định trên cơ sở tuân thủ Quy hoạch phân khu và cao độ hiện trạng tuyến đường.

-	San nền dốc từ trong lô đất dốc ra các tuyến đường bao xung quanh với độ dốc san nền theo hướng từ phía Đông Bắc xuống phía Tây Nam, độ dốc nhỏ nhất i=0.86% để giảm thiểu khối lượng đào đắp san nền.

-	Cao độ trung bình khu đất từ 4.70 đến 5.65 (cao hơn khoảng 900mm so với cốt lòng đường Điện Biên Phủ)

- Toàn bộ khu đất sẽ được đắp cục bộ những khu vực thấp nhằm đạt được cao độ thiết kế trung bình.

- Trong khu đất, sẽ tổ chức san nền theo hướng dốc nhẹ về phía hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo thu gom và thoát nước nhanh, đảm bảo kết nối với các tuyến giao thông đối ngoại.

- Mặt nền trong toàn khu vực sau khi hoàn thiện việc san lấp đạt cao độ nền khống chế, độ dốc ngang theo mặt bằng quy hoạch, cần lu, lèn đảm bảo sự ổn định cho nền sau khi san lấp.

* Thoát nước mưa:

- Thiết kế hệ thống riêng giữa thoát nước mưa và thoát nước thải.

- Lưu vực thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thiết kế đồng bộ, khép kín. Toàn bộ nước mưa sau khi được thu gom từ các nguồn sẽ tập trung tại hệ thống hố ga đặt ở phía Tây Nam khu đất, sau đó được thoát ra ga thoát nước mưa trên đường Điện Biên Phủ, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

- Lưu lượng thoát nước mưa tính theo công thức:

Q = K (l/s)

Trong đó:

F: diện tích thu nước mái (m2)

F = Fmái + 0.3 Ftường

Với:

Fmái: diện tích hình chiếu của mái (m2)

Ftờng: Diện tích tường đứng tiếp xúc với mái hoặc cao trên mái (m2). Ftường = 0

K: hệ số lấy bằng 2

q5: Cường độ l/s.ha tính cho địa phương có thời gian mưa 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm (p=1).

### 2.3 Quy hoạch cấp nước:

a. Nguyên tắc thiết kế:

Phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Mạng lưới cấp nước phải bao phủ tới tất cả các đối tượng dùng nước.

Hệ thống thiết kế hợp lý, đảm bảo cấp nước đủ theo quy chuẩn và liên tục cho tất cả các đối tượng dùng nước

Vạch tuyến mạng lưới cấp nước cần nghiên cứu kết hợp với việc bố trí các công trình ngầm khác như: thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện.

Kết nối hoàn chỉnh với hệ thống cấp nước khu vực lân cận.

b. Giải pháp thiết kế:

* Nguồn nước:

Nguồn cấp nước cho dự án được đấu nối từ tuyến ống cấp nước đô thị hiện hữu dọc theo đường Điện Biên Phủ, phía Nam khu đất. Hệ thống cấp nước trong khuôn viên dự án được thiết kế đồng bộ, đảm bảo cung cấp ổn định cho nhu cầu sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (PCCC).

* Chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng nước:

- Cấp nước sinh hoạt: Q1: 150 l/ng/ngđ (Với 100% dân số được cấp nước).

- Cấp nước công trình công cộng, dịch vụ: 2l/m2sàn/ngđ

- Nước cho công viên, cây xanh: 3l/m2/ngđ

- Nước cho tưới cây rửa đường: 0,4l/m2/ngđ

- Nước thất thoát và dự phòng là: 15% Q.

- Nước cứu hoả: Số đám cháy xẩy ra đồng thời: 1 đám, thời gian chữa cháy 3h, lưu lượng chữa cháy 30 l/s.

Bảng. Tính toán nhu cầu dùng nước

| STT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH KHU CHỨC NĂNG | QUY MÔ DÂN SỐ DỰ KIẾN | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | NHU CẦU CẤP NƯỚC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (NGƯỜI) |  |  | (M3/NGĐ) |
| I | Căn hộ ở | 47.215 | 1.332 |  |  | 199,8 |
|  | Tầng 2-23: Diện tích: 1.376m2/ 1 tầng | 47.215 | 1.332 | 150 | l/ng/ngđ | 199,8 |
| II | Thương mại dịch vụ, công cộng, SHCĐ,… |  |  |  |  | 5,5 |
|  | Tầng 1 | 2.760 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 5,5 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông |  |  |  |  | 14,9 |
| 1 | Tầng hầm: Đỗ xe và không gian kỹ thuật | 4.982 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 10,0 |
| 2 | Tầng tum: Kỹ thuật | 643,5 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 1,3 |
| 3 | Tưới cây | 1.034 |  | 3 | l/m2/ngđ | 3,1 |
| 4 | Rửa đường, sân | 1.374 |  | 0,4 | l/m2/ngđ | 0,5 |
| V | TỔNG (Q) |  |  |  |  | 220 |
| 1 | Nước dự phòng, thất thoát, rò rỉ |  |  | 15 | % | 33 |
| 2 | Lưu lượng trung bình (Qtb) |  |  |  |  | 253 |
| 3 | Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất (Qngmax=(kngaymax=1,2)xQtb) |  |  |  |  | 304 |
| 4 | Nước chữa cháy (1 đám cháy đồng thời trong 3h, mỗi đám 30 lit/s) |  |  |  |  | 324 |
| TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC |  |  |  |  |  | 628 |
| LÀM TRÒN |  |  |  |  |  | 630 |

+ Nhu cầu cấp nước trung bình ngày: 253m3/ngđ.

+ Hệ số dùng nước ngày lớn nhất: Kng.max=1,2. Nhu cầu cấp nước ngày lớn nhất: 303m3/ngđ.

+ Nhu cầu nước chữa cháy: 324m3.

+ Tổng nhu cầu dùng nước của dự án: 630m3/ngđ.

- Giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy:

+ Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

+ Lưu lượng chữa cháy ngoài nhà: Lưu lượng chữa cháy theo QCVN 06:2022/BXD: Lưu lượng yêu cầu: 30 l/s; thời gian chữa cháy: 3 giờ; 1 đám cháy. Lưu lượng nước chữa cháy: 324 m³.

+ Bố trí diện tích đất dành cho xe phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Trong công trình phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an.

+ Bố trí bể nước sinh hoạt và chữa cháy ngầm trong khu vực dự án (Dung tích bể chứa ngầm và mái sẽ tính toán cụ thể trong giai đoạn sau đảm bảo phù hợp với QCVN, TCVN và các quy định hiện hành).

### 2.4 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:

a. Thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng.

- Tiêu chuẩn và lưu lượng tính toán:

+ Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước.

Bảng. Tính toán lưu lượng nước thải

| STT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH KHU CHỨC NĂNG | QUY MÔ DÂN SỐ DỰ KIẾN | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (NGƯỜI) |  |  | (M3/NGĐ) |
| I | Căn hộ ở | 47.215 | 1.332 |  |  | 199,8 |
|  | Tầng 2-23: Diện tích: 1.376m2/ 1 tầng | 47.215 | 1.332 | 150 | l/ng/ngđ | 199,8 |
| II | Thương mại dịch vụ, công cộng, SHCĐ,… |  |  |  |  | 5,5 |
|  | Tầng 1 | 2.760 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 5,5 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông |  |  |  |  | 11,3 |
| 1 | Tầng hầm: Đỗ xe và không gian kỹ thuật | 4.982 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 10,0 |
| 2 | Tầng tum: Kỹ thuật | 643,5 |  | 2 | l/m2 sàn/ ngđ | 1,3 |
| V | TỔNG |  |  |  |  | 216 |
| LÀM TRÒN |  |  |  |  |  | 220 |

Tổng lưu lượng nước thải của dự án: 220m3/ngđ.

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình được thu gom qua hệ thống ống ngầm, dẫn về trạm xử lý nước thải đặt tại tầng hầm của công trình.

- Trạm xử lý được bố trí tại tầng hầm công trình, sử dụng công nghệ xử lý sinh học nhỏ gọn (MBR, SBR hoặc tương đương), đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vận hành an toàn trong không gian kín. Công suất xử lý: 220 m³/ngày đêm.

- Nước thải sau xử lý có chất lượng nước đạt yêu cầu QCVN 14:2025/BTNMT, thoát vào tuyến cống thoát nước thải D300 theo QHPK dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ ở phía Nam khu đất.

b. Quản lý chất thải rắn:

Chất thải rắn của dự án phải được thu gom, phân loại ngay tại công trình và hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển về nơi xử lý theo quy định.

### 2.5 Quy hoạch cấp điện:

a. Chỉ tiêu và nhu cầu phụ tải điện:

* Chỉ tiêu cấp điện: Căn cứ QCVN 01:2021/BXD chỉ tiêu cấp điện lựa chọn như sau:

- Cấp điện căn hộ ở: Tối thiểu 800W/người.

- Cấp điện thương mại dịch vụ, công cộng: Tối thiểu 90W/m2 sàn.

- Cấp điện không gian hạ tầng kỹ thuật: Tối thiểu 10W/m2 sàn.

- Cấp điện cây xanh: 0,5W/m2.

- Cấp điện sân, đường: 1,2W/m2.

-	Hệ số Kdt :

+ Kđt = 0,6-0,9.

+ Hệ số Cos  =0,9.

+ Hệ số dự phòng 1,2.

* Nhu cầu phụ tải điện:

Bảng. Tính toán nhu cầu phụ tải điện

| STT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH KHU CHỨC NĂNG | QUY MÔ DÂN SỐ DỰ KIẾN | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (Kđ=0,85) | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN (HS=0,9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (NGƯỜI) |  |  | (KW) | (KVA) |
| I | Căn hộ ở | 47.215 | 1.332 |  |  | 2.038,0 | 2.264 |
|  | Tầng 2-23: Diện tích: 1.376m2/ 1 tầng | 47.215 | 1.332 | 1800 | W/người | 2.038,0 | 2.264 |
| II | Thương mại dịch vụ, công cộng, SHCĐ,… |  |  |  |  | 222,9 | 248 |
|  | Tầng 1 | 2.760 |  | 95 | W/m2 sàn | 222,9 | 248 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông |  |  |  |  | 58,1 | 65 |
| 1 | Tầng hầm: Đỗ xe và không gian kỹ thuật | 4.982 |  | 12 | W/m2 sàn | 50,8 | 56 |
| 2 | Tầng tum: Kỹ thuật | 643,5 |  | 10 | W/m2 sàn | 5,5 | 6 |
| 3 | Tưới cây | 1.034 |  | 0,5 | W/m2 | 0,4 | 0,5 |
| 4 | Rửa đường, sân | 1.374 |  | 1,2 | W/m2 | 1,4 | 1,6 |
| V | Tổng |  |  |  |  | 2.319 | 2.577 |
| VI | Công suất dự phòng |  |  | 20 | % | 464 | 515 |
| TỔNG CÔNG SUẤT DỰ ÁN |  |  |  |  |  | 2.783 | 3.092 |
| LÀM TRÒN |  |  |  |  |  | 2.785 | 3.100 |

Tổng nhu cầu dùng điện: 3.100kVA.

b. Giải pháp thiết kế:

- Nguồn điện: Dự án được cấp điện từ tuyến dây 22kV nằm trên đường Điện Biên Phủ

- Lưới điện trung thế:

+ Đấu nối với đường dây 22kV phía Nam dự án. (Điểm đấu nối và hướng tuyến trong bản vẽ mang tính định hướng, sẽ được cụ thể phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo).

+	Mạng lưới điện trung thế được thiết kế đi ngầm hóa từ đầu dự án vào vị trí đặt trạm biến áp.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC-W-24kV-3x240mm² đi ngầm được luồn trong ống HDPE xoắn chịu lực. Sử dụng 2 sợi cáp tạo thành mạch vòng.

- Trạm biến áp:

+	Căn cứ phụ tải tính toán và việc phân tải trên bản vẽ, bố trí 01 trạm biến áp 22/0,4kV có công suất: (1250+1250+630)kVA để cấp điện cho dự án (công suất cụ thể các máy biến áp sẽ cụ thể hóa trong giai đoạn sau).

- Lưới điện hạ thế: Cáp ngầm hạ thế được đi trong các hộp gen kỹ thuật của công trình cung cấp đến từng tầng và các khu vực chức năng trong công trình.

### 2.6 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

a. Chỉ tiêu và nhu cầu phụ tải điện:

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Căn hộ ở: 2 thuê bao/hộ.

- Thương mại dịch vụ, công cộng: 1 thuê bao/100m2sàn.

- Hạ tầng kỹ thuật: 5 thuê bao/ha.

* Nhu cầu thuê bao:

Bảng. Tính toán nhu cầu thông tin liên lạc

| STT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH KHU CHỨC NĂNG | SỐ CĂN HỘ DỰ KIẾN | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (CĂN) |  |  | (THUÊ BAO) |
| I | Căn hộ ở | 47.215 | 520 |  |  | 1.040,0 |
|  | Tầng 2-23: Diện tích: 1.376m2/ 1 tầng | 47.215 | 520 | 2 | Thuê bao/ hộ | 1.040,0 |
| II | Thương mại dịch vụ, công cộng, SHCĐ,… |  |  |  |  | 27,6 |
|  | Tầng 1 | 2.760 |  | 1 | Thuê bao/ 100m2 sàn | 27,6 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông |  |  |  |  | 5,0 |
| 1 | Tầng hầm: Đỗ xe và không gian kỹ thuật | 4.982 |  | 5 | Thuê bao/ ha | 2,5 |
| 2 | Tầng tum: Kỹ thuật | 643,5 |  | 5 | Thuê bao/ ha | 0,3 |
| V | Tổng |  |  |  |  | 1.073 |
| VI | Thuê bao dự phòng |  |  | 20 | % | 215 |
| TỔNG THUÊ BAO DỰ ÁN |  |  |  |  |  | 1.287 |
| LÀM TRÒN |  |  |  |  |  | 1.290 |

Tổng số thuê bao của dự án: 1.290 thuê bao.

b. Giải pháp thiết kế:

- Nguồn cung cấp: Nguồn thông tin liên lạc cho dự án được lấy từ hệ thống thông tin hiện hữu từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khu vực đi ngầm trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

-	Hệ thống thông tin liên lạc cho dự án sẽ là hệ thống được ghép nối với các nhà cung cấp hệ thống viễn thông như VNPT, FPT, Vietel,.…

-	Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là hệ thống điện thoại, truyền dữ liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho khu vực.

-	Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.

-	Trên cơ sở đó, thiết kế một hệ thống cống bể thông tin chờ nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin nói trên khi mạng cáp được triển khai, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ.

-	Chủ đầu tư xây dựng hệ thống cống, bể, đường ống ngầm; các doanh nghiệp viễn thông sẽ triển khai mạng cáp để cung cấp dịch vụ viễn thông.

-	Tuyến cáp cấp cho các tầng, các khu chức năng được đi trong các hộp gen kỹ thuật trong công trình.

-	Các hộp cáp sẽ được lắp đặt trên hành lang công trình.

### 2.7. Đánh giá khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội khu vực:

- Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khu đất HHO-05 quy hoạch là đất Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Khu đất dự án thuộc tiểu Khu 1. Các chỉ tiêu theo khu đất đã được tính toán để đảm bảo yêu cầu đáp ứng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong tiểu Khu 1 cũng như trong tổng thể toàn bộ khu vực phường Bắc Nha Trang. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Diện tích khu đất: 5.167,7m2

- Mật độ xây dựng: 60%

- Tầng cao: 28 tầng (thuộc khu vực khuyến khích xây dựng tầng hầm)

- Hệ số sử dụng đất: 13 lần

- Trong giai đoạn Lập dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch tổng mặt bằng, các chỉ tiêu về quy mô thiết kế đều giảm so với chỉ tiêu tại đồ án quy hoạch phân khu, vì vậy khả năng đáp ứng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ càng được đảm bảo. Cụ thể theo bảng tổng hợp so sánh như sau:

Bảng tổng hợp so sánh chỉ tiêu Quy hoạch tổng mặt bằng và Quy hoạch phân khu:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Quy hoạch phân khu | Quy hoạch Tổng mặt bằng | SO SÁNH tăng(+), giảm(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng sử dụng |  | HỖN HỢP NHÓM NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ | NHÀ Ở XÃ HỘI |  |
| 2 | Diện tích khu đất lập quy hoạch | m2 | 5.167,7 | 5.167,7 | 0,0 |
| 3 | Mật độ xây dựng | % | 60,0 | 53,4 | -6,6 |
| 4 | Tầng cao công trình (phần nổi) | Tầng | 28 | 23 | -5,0 |
| 5 | Tầng cao công trình (phần ngầm) | Tầng | 1 | 1 | 0,0 |
| 6 | Hệ số sử dụng đất | Lần | 13 | 9,8 | -3,2 |
| 7 | Tổng diện tích sàn (không bao gồm tum thang kỹ thuật) | m2 | 67180,1 | 55.547 | -11.633 |

- Đồ án quy hoạch phân khu xác định khu vực ô đất HHO-05 là khu vực trung tâm và là khu vực điểm nhấn về kiến trúc công trình trên trục đường Điện Biên Phủ. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của lô đất là chỉ tiêu nén với chỉ số cao. Chiều cao công trình tại ô đất được quy hoạch có chiều cao lớn nhất trên toàn trục đường Điện Biên Phủ với chiều cao tối đa 28 tầng. Tuy nhiên trong bước lập quy hoạch Tổng mặt bằng làm cơ sở thực hiện và triển khai dự án, các chỉ tiêu về thiết kế kiến trúc đã được nghiên cứu để phù hợp hơn về quy mô nhưng vẫn đảm bảo tính chất là khu vực điểm nhấn trên trục đường Điện Biên Phủ. Tại bước lập quy hoạch Tổng mặt bằng các chỉ tiêu thiết kế đã giảm so với quy hoạch phân khu càng thêm đảm bảo về việc đáp ứng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy định cũng như đáp ứng hiện trạng khu vực xung quanh.

- Dự án Khu nhà ở xã hội HHO–05 (Hacom Galacity) được thiết kế với quy mô khoảng 520 căn hộ với dân số khoảng 1.332 người. Với quy mô dân số như trên chưa đủ hình thành 01 đơn vị ở, vì vậy việc đáp ứng hạ tầng hạ xã hội đối với dự án căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. Tại mục 2.3.3 của QCVN 01:2021/BXD quy định về hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở: “Các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 500 m. Riêng đối với khu vực có địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp bán kính phục vụ của các loại công trình này không quá 1.000 m”.

- Căn cứ quy định tại “Bảng 2.4: Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở” của QCVN 01:2021/BXD. Tính toán nhu cầu đáp ứng đối với hạ tầng xã hội của Nhóm ở có 1.332 người (trong 01 đơn vị ở) có bán kính 500m như sau:

- Trạm y tế: có quy mô diện tích 500m2;

- Trường mầm non đáp ứng cho 67 cháu;

- Trường Tiểu học đáp ứng cho khoảng 87 cháu học;

- Trường THCS đáp ứng cho khoảng 73 cháu học;

- Khu văn hóa – Thể dục thể thao quy mô khoảng 6.400m2.

- Khu thương mại quy mô khoảng 2.000m2

- Việc đáp ứng các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội khu đất HHO-05 được thể hiện đáp ứng tại đồ án quy hoạch phân khu và hiện trạng khu vực cũng như quy hoạch Tổng mặt bằng như sau:

- Trạm y tế: Trạm y tế Vĩnh Hòa có diện tích khoảng 400 m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 100m. Trạm y tế đáp ứng cho quy mô dân số 01 đơn vị ở và đáp ứng tối đa đến 20.000 người. Vì vậy đảm bảo đáp ứng đối với Nhóm ở có 1.332 người của dự án.

- Trường mầm non: Trường mầm non Vĩnh Hòa có diện tích khoảng 3.500m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 300m, đáp ứng cho khoảng 292 cháu; Trường mầm non Sao Biển có diện tích khoảng 3.400m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 500m, đáp ứng cho khoảng 283 cháu. Ngoài ra, tại khu nhà ở xã hội HHO-05 đã tính toán và bố trí thêm khoảng 800m2 sàn diện tích nhà trẻ để đáp ứng đủ cho nhu cầu nội tại của dự án khoảng 67 cháu.

- Trường Tiểu học: Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 có diện tích khoảng 10.300m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 150m, đáp ứng cho khoảng 1.030 học sinh của Đơn vị ở. Vì vậy đảm bảo đáp ứng đối với 87 học sinh tiểu học trong Nhóm ở của dự án.

- Trường THCS: Trường THCS Lý Thái Tổ có diện tích khoảng 10.400m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 600m, đáp ứng cho khoảng 1.040 học sinh của Đơn vị ở. Vì vậy đảm bảo đáp ứng đối với 73 học sinh THCS trong Nhóm ở của dự án.

- Khu văn hóa – Thể dục thể thao: Khu Thể dục thể thao Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa có diện tích 8.200m2 và có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 300m; Khu sân bóng mini Ruby Sport, khu Pickleball Điện Biên Phủ Nha Trang có bán kính phục vụ so với khu đất HHO-05 khoảng 600m.

Khu thương mại: Tại dự án khu đất HHO-05, tầng 1 được bố trí các không gian thương mại dịch vụ với tổng diện tích sàn khoảng 1.420 m2, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Nhóm ở. Ngoài ra khu vực xung quanh dự án trong bán kính 500m có nhiều cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại nhỏ lẻ khác.

# CHƯƠNG VIII: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

## 1. Yêu cầu chung

a. Về hình thức kiến trúc

Công trình với chiều cao 23 tầng nổi - công trình được lấy ý tưởng từ sự gia tăng các giá trị kết nối, giữa con người và thiên nhiên, tạo hình khối mạnh mẽ và hiện đại được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hòa của những không gian đặc rỗng của khối đế, kết hợp với vật liệu kính được bố cục thành những nét kiến trúc ấn tượng

Màu sắc hài hoà, không gian các phòng thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, các không gian riêng biệt với luồng giao thông xuyên suốt.

Công trình tận dụng tối đa các hướng nhìn tốt Nam và Đông. Chính điều này là những cách điệu độc đáo làm cho công trình trở nên gần gũi, thân thuộc, đem lại cảm giác thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng.

Vật liệu ốp lát mặt đứng: ốp đá trang trọng tại khối đế, kết hợp kính.

Tường bao ngoài công trình sơn nước màu sắc hài hòa, kết hợp vách kính.

b. Về bố trí mặt bằng và dây chuyền công năng

- Mặt bằng bố trí công năng đảm bảo đầy đủ các chức năng của một tòa nhà ở xã hội hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển xã hội.

- Bố trí tổng thể công trình tận dụng được các yếu tố thuận lợi và tránh được các yếu tố bất lợi về điều kiện tự nhiên, môi trường và giao thông.

- Đảm bảo hiệu quả tối đa các thông số quy hoạch kiến trúc về mật độ xây dựng, về hệ số sử dụng đất... ;

- Hệ thống thang bộ và thang cuốn, các trục thang máy, thang rác, thang hàng, thang PCCC bố trí khoa học, linh hoạt theo trục đứng giúp giao thông thuận lợi và thông suốt, tránh xung đột và giao cắt giữa các luồng giao thông chính;

- Tận dụng thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên tối đa, hạn chế việc sử dụng thông thoáng và chiếu sáng cơ học cho hành lang, cầu thang

- Bố trí các trang thiết bị trong tòa nhà (hệ thống thang máy, hệ thống chiếu sáng, các trang thiết bị vệ sinh, ...) đảm bảo an toàn tiết kiệm nhất, phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành nhưng vẫn đảm bảo được tiện nghi tối cần thiết cho người sử dụng. Các hệ thống kỹ thuật được bố trí tập trung thuận tiện cho việc vận hành, quản lý và sửa chữa, tiết kiệm chi phí tối đa.

c. Về chiều cao tầng

- Chiều cao tầng vừa đủ cho không gian sử dụng nhưng vẫn đảm bảo về thông thoáng, chiếu sáng và quy định hiện hành.

d. Về sử dụng vật liệu

- Sử dụng các vật liệu xây dựng có tuổi thọ cao, thân thiện với môi trường, áp dụng các công nghệ sản xuất mới nhất hiện hành, tạo được giá trị thẩm mỹ cao.

e. Về màu sắc

- Trên nguyên tắc đơn giản, hài hòa, bố cục theo phương thẳng đứng.

- Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao. Ưu tiên sử dụng màu trung tính và màu trắng. Phần đế ốp đá kết hợp với những mảng kính lớn.

## 2. Đề xuất phương án kiến trúc sơ bộ công trình:

### 2.1 Giải pháp bố trí công năng mặt bằng:

Các công năng chính được bố trí phân chia theo tầng cao sơ bộ: Tầng hầm thiết kế để xe; kỹ thuật; Tầng 1,2 thiết kế thương mại dịch vụ, công cộng và căn hộ; các tầng tháp (tầng 3 đến 23) thiết kế khối căn hộ ở.

Mặt bằng công năng chi tiết như sau:

- Tầng hầm B1: có diện tích 4.982m²/ 1 tầng. Chức năng chính là khu vực đỗ xe và không gian kỹ thuật.

- Tầng 1: Diện tích 2.760 m², gồm các chức năng:

+ Khu vực sảnh thương mại dịch vụ và công cộng

+ Khu vực sảnh căn hộ

+ Khu vực sảnh nhà trẻ

+ Khu vực thương mại dịch vụ

+ Lối lên xuống tầng hầm

+ WC, sảnh thang máy, thang máy, thang thoát hiểm, các phòng kỹ thuật.

- Tầng 2: Diện tích 2.760 m², gồm các chức năng:

+ Khu vực sảnh nhà trẻ

+ Khu vực SHCĐ

+ Khu vực căn hộ ở

+ Sảnh thang máy, thang máy, thang thoát hiểm, các phòng kỹ thuật.

- Tầng 3-23: Diện tích 2.145 m²/1 tầng, chức năng căn hộ ở .

+ Khu vực căn hộ ở

+ WC, sảnh thang máy, thang máy, thang thoát hiểm, các phòng kỹ thuật.

- Tum: Diện tích 643,5m², gồm các chức năng:

+ Tum thang bộ;

+ Buồng kỹ thuật thang máy;

+ Kỹ thuật.

### 2.2 Giải pháp tổ chức mặt đứng

- Công trình được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hòa của những không gian đặc rỗng của khối đế, kết hợp với vật liệu kính được bố cục thành những nét kiến trúc ấn tượng.

- Màu sắc hài hoà, không gian các phòng thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, các không gian riêng biệt với luồng giao thông xuyên suốt.

- Công trình có hình khối kiến trúc mạnh mẽ.

- Công trình tận dụng tối đa các hướng nhìn tốt, giải pháp chắn nắng hướng tây như lam che nắng. Chính điều này là những cách điệu độc đáo làm cho công trình trở nên gần gũi, thân thuộc, đem lại cảm giác thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng.

- Vật liệu ốp lát mặt đứng: ốp đá trang trọng tại khối đế, kết hợp kính.

- Tường bao ngoài công trình sơn nước màu sắc hài hòa, kết hợp vách kính.

- Hệ thống trang thiết bị hạ tầng được bố trí đồng bộ, các cấu kiện hạ tầng (ga, nắp đan, tủ cáp...) công trình tiện ích đường phố và chiếu sáng đô thị bố trí theo quy phạm hiện hành và được thiết kế với yêu cầu hạn chế tối đa án ngữ tại các vị trí bất lợi. Hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED) vừa đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Phần trang trí mặt đứng: Sẽ được thiết kế chi tiết trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo vươn ra không vượt quá chỉ giới xây dựng.

- Hình thức kiến trúc mạch lạc rõ ràng và hiện đại, đồng thời cũng phù hợp với ngôn ngữ chung của tổng thể kiến trúc của toàn khu.

## 3. Không gian giao thông và đỗ xe:

### 3.1 Diện tích đỗ xe tính toán

- Chỉ tiêu tính toán nhu cầu đỗ xe của dự án: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư:

- Áp dụng diện tích sàn nhà ở xã hội: diện tích (m² đỗ xe/100 m² sàn sử dụng): 12 m²

- Áp dụng diện tích sàn thương mại dịch vụ: diện tích (m² đỗ xe/100 m² sàn sử dụng): 25 m²

| BẢNG TÍNH TOÁN ĐỖ XE CHO CÔNG TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích đỗ xe cần cho công trình | m2 | 4.652 |
| 1.1 | Diện tích yêu cầu đỗ xe căn hộ : 12m2 sàn đỗ xe/100m2 sàn sử dụng | m2 | 4.297 |
| 1.2 | Diện tích yêu cầu đỗ xe TM-DV : 25m2 sàn đỗ xe/100m2 sàn sử dụng | m2 | 354 |
| 2 | Diện tích yêu cầu đỗ xe máy căn hộ 6m2/ căn | m2 | 3.120 |

### 3.2 Diện tích đỗ xe thiết kế

| BẢNG TÍNH TOÁN ĐỖ XE CHO CÔNG TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tổng diện tích đỗ xe theo thiết kế: | m2 | 4.655 |
| 3.1 | DT đỗ xe Tầng hầm | m2 | 4.480 |
| 3.2 | DT đỗ xe Tầng 1 | m2 | 175 |

- Chỉ tiêu tính toán nhu cầu đỗ xe của dự án: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư:

- Nhu cầu đỗ xe của dự án: Căn cứ chỉ tiêu tính toán nêu trên, tổng nhu cầu đỗ xe của dự án khoảng 4.652 m2. Để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của dự án nêu trên, diện tích đỗ xe của dự án được bố trí tại các tại các tầng hầm B1 và tầng 1 với tổng diện tích khoảng 4.655 m2,gồm: Diện tích giao thông và đỗ xe ô tô và đỗ xe máy.

# CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận:

- Dự  án ” Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa “ được nghiên cứu trên cơ sở tuân thủ chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được xác lập trong đồ án Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ- UBND ngày 16/01/2025;

- Phương án quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo:

+ Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu vực xung quanh, phù hợp với điều kiện khí hậu và đặc điểm sử dụng;

+ Tuân thủ đầy đủ các quy định về khoảng lùi, khoảng cách, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy theo QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật hiện hành;

+ Bố trí công trình hợp lý, phân chia công năng rõ ràng theo chiều cao, tổ chức giao thông nội bộ thuận tiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;

+ Đảm bảo yêu cầu sử dụng đất hiệu quả, tăng diện tích cây xanh đô thị, tạo không gian mở, thân thiện và bền vững về môi trường.

- Dự án đã đưa ra các giải pháp về không gian, kiến trúc cảnh quan, bố trí và phân khu chức năng thuận lợi, hiệu quả, nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, sử dụng đất hợp lý và có giải pháp xử lý tốt các vấn đề về môi trường, xã hội. Các giải pháp về giao thông, san nền, cấp- thoát nước và xử lí nước thải là tối ưu và đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Việc lập Quy hoạch tổng mặt bằng dự án là cần thiết, phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu điều chỉnh  khu dân cư phường Vĩnh Hải- Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 148/QĐ- UBND ngày 16/01/2025; và đề án“ Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

## 2. Kiến nghị:

UBND phường Bắc Nha Trang xem xét, chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự  án ” Khu nhà ở xã hội HHO–05 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa “ tỷ lệ 1/500 tại số 120 đường Điện Biên Phủ, phường Bắc  Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  để Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.